ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО Профессионального образования

“ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

“Электропривод и автоматизация промышленных установок”

(полное название кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине:              «Моделирование электромеханических систем»

(название дисциплины)

на тему:               «Моделирование робота на Mecanum колесах в Gazebo»

Студента      4   курса__ЭАПУ-18___группы

направления подготовки_________________

профиль_________________________

__Ходаковского Я.С_______________

(фамилия и инициалы)

Руководитель___ст. пр. Бажутин Д.В.________

_______________________________________

(должность, ученое звание, научная степень, фамилия и инициалы)

Национальная шкала_____________________

Количество баллов:______Оценка ECTS_____

Члены комиссии ______________ ________________________

(подпись)                      (фамилия и инициалы)

______________ ________________________

(подпись)                        (фамилия и инициалы)

______________ ________________________

(подпись)                       (фамилия и инициалы)

г.Донецк – 2021

# ГОУ  ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Кафедра: 	Электропривод и автоматизация промышленных установок

Дисциплина: Моделирование электромеханических систем

# Специальность: 	Электропривод и автоматика                                              	 d

# Курс:       4         Группа:         ЭАПУ-18             Семестр:                  7             d

# ЗАДАНИЕ

на курсовой проект студента

Ходаковского Ярослава Сергеевича

(Ф.И.О. студента)

1.Тема: 	Моделирование робота на Mecanum колесах в Gazebo

2. Cрок сдачи студентом законченного проекта (работы):     28.12.2021

3. Исходные данные к проекту (работе):

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке):

5. Перечень графического материала:________________________________________

6.Дата выдачи задания: 25.03.2021

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № | Название этапов курсовой работы | Срок выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

Студент ____________________

(подпись)

Руководитель      Бажутин Д.В.			                                                                                         	                  (Ф.И.О. преподавателя)                                               (подпись)

«_____» ______________   20 21 год

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка к курсовой работе

31 с., 13 рис., 1 табл., 2 приложения, 7 источников

Объектом разработок и исследования является робот на Mecanum колесах.

Цель работы – разработка модели робота на Mecanum колесах. Использование модели робота в среде симуляции Gazebo для исследования его работы в различных режимах, а также для проверки работоспособности программы, без использования реального объекта.

В курсовой работе использовались такие методы: моделирование (замена реального объекта его эквивалентом в той или иной степени точности повторяющим свойства оригинала). В качестве модели робота на Mecanum колесах использовалась имитационная модель (группа компьютерных моделей, отображающая физические свойства реальных объектов на основании встроенных алгоритмов без непосредственного участия пользователя).

В пояснительной записке представлены следующие результаты выполнения курсовой работы: исследование кинематики четырехколесного робота на Mecanum колесах, знакомство с операционной системой для роботов – ROS, установка ROS на Linux Ubunty, создание модели робота в URDF – формате, моделирование модели робота в среде Rviz, создание launch-файла для запуска Gazebo, создание модели в формате .gazebo, создание ноды управления роботом с клавиатуры, исследование работы модели робота на Mecanum колесах в среде Gazebo.

Математическое моделирование, ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, mecanum колеса, ROBoT OPERATING SYSTEM, УЗЛЫ,

URDF, RVIZ, GAZEBO

содержание

Введение	5

1 четырехколесный робот на mecanum колесах	6

2 ROBOT OPERATING SYSTEM	11

2.1 Общие сведения	11

2.2 Выбор и установка дистрибутива ROS	13

2.3 Среда визуализации Rviz	16

2.4 Среда моделирования Gazebo	20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	28

ПРИЛОЖЕНИЕ А -  ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА	29

ПРИЛОЖЕНИЕ Б -  КОД ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ	30

ВВЕДЕНИЕ

Моделирование – это замена реального объекта его эквивалентом в той или иной степени точности повторяющим свойства оригинала. Моделированием также называют анализ процессов, протекающих в реальном объекте путем изучение свойств его эквивалентной модели.

В моделировании часто применяются имитационные модели, которые отображают физические свойства реальных объектов на основании встроенных алгоритмов без непосредственного участия пользователя.

Зачастую, на практике моделирование используют в случаях, когда необходимо проверить работоспособность системы, не подвергая реальный объект опасности. Так же оно применяется в тех случаях, когда работа непосредственно над реальной системой проблематична (например, исследование процессов в крупных механизмах промышленных предприятий).

В курсовой работе использовался программный комплекс Gazebo, позволяющий симулировать работу роботов, работу датчиков, а также взаимодействие роботов с окружающей средой. Применение Gazebo позволило исследовать работоспособность разработанной программы управления роботом, без непосредственного использования реального объекта.

Таким образом, использование моделирования существенно упрощает процесс разработки, исследования, настройки различных систем.

1 ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЙ РОБОТ НА MECANUM КОЛЕСАХ

Mecanum колесо, или колесо Илона (также употребляется название “Шведское колесо”) – это роликонесущее колесо, которое способно обеспечить движение в любом направлении.

Рисунок 1.1 – Шведское колесо

Название колесо получило от своего изобретателя - Бенгта Илона, шведского изобретателя, представителя компании «Mecanum AB» в 1973 году [1].

Конструктивно представляет из себя колесо с смонтированными на нем роликами, установленными на протяжении всей окружности под углом 45˚[2]. Стоит отметить, что при установке колес Илона необходимо соблюдать следующее правило: все колеса должны быть установлены так, чтобы ось вращения верхнего ролика указывала на центр платформы.

Основное преимущество таких колес – возможность движения в любом направлении: вперед-назад, вправо-влево, по диагонали и др. [3]. Это достигается путем изменения направления и скорости вращения отдельных колес как показано на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Принцип работы колес Илона

Т.е. четыре колеса платформы двигаются по отдельности с разными скоростями и в разном направлении. Ролики преобразуют силы вращения колеса в силу, перпендикулярную направлению движения колеса. Векторная сумма сил формирует суммарный вектор силы для каждого направления [4].

Примем следующие обозначения:

- R – радиус колеса;

- ω1, ω2, ω3, ω4 – угловые скорости колес;

- νg1, νg2, νg3, νg4 - скорости роликов на каждом из колес;

- νx, νy– скорость платформы в направлениях X, Y;

- ω0 – угловая скорость платформы;

- O – центр платформы (исходная точка глобальных координат);

- O1, O2 , O3, O4,– исходные точки локальных коорд. каждого колеса;

- L1 – расстояние между центром платформы и центром колеса;

- L2 – расстояние между центром платформы и осью вращения колеса;

- α– угол расположения роликов (45˚)

Рисунок 1.3 – Глобальная система координат

Рисунок 1.4 – Локальная система координат

В таком случае, кинематика движения четырехколесного робота на Mecanum колесах будет описываться следующими выражениями:

Скорость в центре 1-го колеса (в глобальных координатах):

В локальных координатах:

Объединив выражения (1.1) и (1.2), получим:

Тогда, угловая скорость первого колеса определяется путем преобразований  формул (1.3). Угловая скорость первого колеса:

Аналогично рассматриваются угловые скорости трех других колес. Итоговое выражение имеет вид, представленный в формуле (1.5). Формула (1.5) демонстрирует взаимоотношения между движением платформы и скоростями вращения колес.

Из приведенных формул и рисунка 1.2 можно сделать вывод, что взаимосвязь между движением колес и платформы определяется следующими выражениями:

- Если колеса на одной стороне вращаются в сторону, противоположную вращению колес на другой стороне, платформа будет вращаться;

- При четырех колесах, движущихся в одном направлении платформа будет двигаться вперед или назад (в зависимости от направления движения колес);

- Для движения платформы по диагонали необходимо, чтобы два колеса, расположенных диагонально друг к другу, вращались в одну сторону. А два других колеса двигаться не должны.

- Если колеса на одной стороне движутся друг к другу, а на другой стороне – друг от друга, то платформа будет двигаться вбок.

Рисунок 1.5 – робот на Mecanum колесах URANUS

2 ROBOT OPERATING SYSTEM

2.1 Общие сведения

ROS (Robot Operating System) - операционная система для роботов.

ROS была разработана в 2007 году в лаборатории искусственного интеллекта Стэнфорда для поддержки стэнфордского проекта AI Robot. C 2008 года, разработка продолжилась в основном в исследовательском институте Willow Garage, сотрудничающим с более чем двадцатью различными институтами в рамках модели совместного развития.

Разработка роботов – задача, требующая множество различных инструментов, имеющих конкретное назначение. Это может быть инструмент для работы с компьютерным зрением, инструмент симуляции и т.д.

ROS объединяет в себе эти инструменты и позволяет максимально комфортно их использовать. Он основан на архитектуре графов (создаются так называемые узлы, которые могут обмениваться сообщениями друг с другом), и обеспечивает такие функции, как аппаратная абстракция, управление пакетами и низкоуровневый контроль устройств.

Ключевой особенностью является возможность работы с различными роботами, лишь незначительно изменяя основную программу [5]. Также, удобным достоинством ROS является то, то для большого количества задач уже имеются готовые решения, написанные другими людьми и находящиеся в свободном доступе. Это позволяет тратить на разработку значительно меньшее количество времени и сил.

Основными понятиями Robot Operating System являются:

- Мастер (Master) – выполняет роль сервера имен, позволяет нодам подключаться друг к другу, связывает издателей и подписчиков. Запускается с помощью команды roscore.

- Нода (Node) –наименьшая рабочая единица в ROS. Ноды объединяются между собой в один граф, и обращаются друг к другу через топики и сервисы. Как правило, для управления роботом необходимо большое число нод, каждая из которых выполняет определенную функцию. Например, одна из нод отвечает за планирование маршрута, другая – за управление колесами робота, третья – за графическое представление всей системы.

Использование такой структуры дает уйму преимуществ. Например, ошибку в системе легче обнаружить, если известно, в какой ноде она находится. Упрощается написание программы, так как она разбита на несколько частей. Это позволяет использовать одну ноду сразу в нескольких проектах, схожих по смыслу. Каждая нода имеет свое собственное название и тип. С помощью специальных утилит можно посмотреть, с чем связана та или иная нода.

- Сообщения (Messages) – тип данных для ROS. Используется нодами как язык общения друг с другом. Сообщение – это структура, представляющая собой список переменных и их типов. Сообщения могут быть как простых типов (integer, float, boolean), так и могут состоять из сложных структур, содержащих вложенные сообщения и массивы сообщений). Например, для сообщение с координатами объекта (XYZ)есть существующий тип сообщения geometry_msgs/Point.msg

- Топик (Topic) – представляют собой шину для общения нод между собой. Нода издателя регистрирует свою тему на мастере и начинает публиковать сообщения в эту тему. Ноды-подписчики подключаются к данному топику с помощью того же мастера и получают из него сообщения.

Рисунок 2.1 – Демонстрация работы топика на примере датчика температуры

- Издатель (Publisher) – процесс, создающий топик и отправляющий в него сообщения. Одна нода может содержать несколько издателей, публикующих сообщения в разные топики.

- Подписчик (Subscriber) – процесс, который получает сообщения из определенного топика. Подписчик должен зарегистрироваться на мастере и указать какие топики ему необходимы. Связь подписчика и издателя является асинхронной. Это значит, что отправка сообщений в топик происходит независимо от статуса подписчиков. Это удобно использовать для работы с датчиками, непрерывно передающими полученные значения.

- Пакет (Package) – формируют атомарный уровень ROS. Пакеты представляют собой группу нод, объединенных одной целью (аналог программы).

- Сервис (Service) – способ коммуникации, отличный от топика. Работает по принципу синхронной связи (клиент запрашивает данные и получает на них ответ).

- Действие (Action) – еще одна модель связи. Применяется в тех случаях, когда необходимо получать информацию о состоянии выполнения запроса (обратная связь). Клиент устанавливает цель, сервер начинает выполнять ее, и в процессе информирует клиента о ходе выполнения. По окончании обработки, клиент получает от сервера сообщение о завершении процесса.

2.2 Выбор и установка дистрибутива ROS.

Существует несколько версий ROS. Это обусловлено необходимостью предоставить разработчикам современную и стабильную версию системы. Как правило, после выпуска дистрибутива разработчик старается не изменять основных параметров, а только исправить ошибки.

Поддержка некоторых из дистрибутивов уже прекращена, в то время как дистрибутивы ROS Noetic Ninjemys и ROS Melodic Morenia поддерживаются и являются актуальными.

В данной работе использовался дистрибутив ROS Melodic. Список дистрибутивов приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Список дистрибутивов ROS

| Название сборки | Дата выхода |
| --- | --- |
| ROS Noetic Ninjemys | 23 мая 2020 года |
| ROS Melodic Morenia | 23 мая 2018 года |
| ROS Lunar Loggerhead | 23 мая 2017 года |
| ROS Kinetic Kame | 23 мая 2016 года |
| ROS Jade Turtle | 23 мая 2015 года |
| ROS Indigo Igloo | 22 июля 2014 года |
| ROS Hydro Medusa | 4 сентября 2013 года |

Установка ROS производится в следующем порядке:

В новом терминале Ubuntu вводится команда, дающая разрешение на установку файлов на компьютер с сайта packages.ros.org:

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

Команда настройки сетевых ключей:

sudo apt install curl

curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -

Непосредственная установка начинается с проверки наличия обновлений:

sudo apt update

Далее производится выбор пакета и необходимых инструментов. Для полной установки ROS, включающей в себя полезные библиотеки для визуализации и симуляции, используется команда:

sudo apt install ros-melodic-desktop-full

Чтобы получить доступ к инструментам и командам ROS в текущей оболочке bash, требуется добавить переменные среды ROS в файл bashrc. Эта операция будет выполняться в начале каждой сессии bash. Ниже приведена команда для добавления переменной ROS .bashrc:

echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Для того, чтобы создавать и изменять собственные пакеты, необходимо установить некоторые инструменты, которые поставляются по-отдельности. Для их установки используется команда:

sudo apt install python-rosdep python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-essential

Следующий шаг – инициализация rosdep. Это позволит легко установить системные зависимости для исходных пакетов ROS, или скомпилировать некоторые компоненты ROS, необходимые для работы:

sudo apt install python-rosdep

sudo rosdep init

rosdep update

Теперь необходимо создать рабочую область ROS. Для этого воспользуемся системой сборки catkin. Система catkin генерирует исполняемую или общую библиотеку из исходного кода.

Рабочее пространство Сatkin – это папка, в которой можно создавать, изменять и устанавливать пакеты catkin. Представленная ниже команда создаст родительский каталог catkin_ws и вложенную папку с именем src.

$ mkdir -p ~/catkin_ws/src

$ cd ~/catkin_ws/

$ catkin_make

$ source devel/setup.bash

2.3 Среда визуализации RViz

Rviz (ROS Visualization) – мощная среда 3D визуализации для ROS. Среда позволяет пользователю визуализировать модель своего робота, отобразить сигналы, приходящие с датчиков и многое другое [6].

Если робот взаимодействует с рабочей станцией, на которой открыт RViz, программа отобразит текущее состояние робота на его модели. Это означает, что в случае использования, например, манипулятора, RViz способен отобразить его текущее положение в пространстве.

Установка RViz была производится автоматически, если при установке ROS был выбран вариант desktop-full.

Для использования RViz необходимо сначала запустить ROS Master (команда roscore), а затем ввести команду:

$ rosrun rviz rviz

Среда визуализации RViz изображена на рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2 – Главное меню программы RViz

Для создания моделей роботов, которые в последствии будут использоваться в RViz, необходимо воспользоваться форматом URDF (Unified Robot Description Format). Данный формат позволяет создавать роботов различной конфигурации, настраивать кинематические связи и узлы в роботе. В URDF существует шесть возможных типов узлов, которые представлены ниже:

- Неподвижный: Узел не может двигаться. Все степени свободы заблокированы. Этот тип узла не требует оси, калибровки, динамики, ограничений или контроллера безопасности.

- Вращательный: Шарнир вращается вокруг одной оси и имеет диапазон, задаваемый верхним и нижним пределами.

- Непрерывный: Это непрерывный шарнир, который вращается вокруг оси и не имеет верхнего и нижнего пределов.

- Призматический: Это скользящий шарнир, который скользит вдоль оси и имеет ограниченный диапазон, заданный верхним и нижним пределами.

- Плавающий: Этот шарнир обеспечивает движение по всем шести степеням свободы.

- Планарный: Этот шарнир обеспечивает движение в плоскости, перпендикулярной оси.

Полный текст URDF файла занимает более 500 строк, поэтому ниже приведены основные пункты. Выбор имени робота, и создание «материалов» - т.е. цветовых параметров, которые могут быть применены к той или иной детали робота (в данном случае желтый цвет для тела робота, и черный цвет колес):

<robot name="nexus_4wd_mecanum" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">

<material name="yellow">

<color rgba="0.8 0.8 0.0 1.0"/>

</material>

<material name="black">

<color rgba="0.15 0.15 0.15 1.0"/>

Создание тела робота с помощью заранее созданной модели тела в SolidWorks и его окрашивание в желтый цвет.

| <visual> |
| --- |
|  | <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/> |
|  | <geometry> |
|  | <mesh filename="package://nexus_4wd_mecanum_description/meshes/ nexus_base_link.STL" scale="0.001 0.001 0.001"/> |
|  | </geometry> |
|  | <material name="yellow"/> |
|  | </visual> |

Создание узла переднего левого колеса:

<joint name="upper_left_wheel_shaft_joint" type="fixed">

|  | <origin rpy="0 0 0" xyz="0.150 0.108 0.0"/> |
| --- | --- |
|  | <parent link="base_link"/> |
|  | <child link="upper_left_wheel_shaft"/> |

</joint>

Описание момента инерции Mecanum-колеса

| <inertial> |
| --- |
|  | <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0.01221 0"/> |
|  | <mass value="0.055"/> |
|  | <inertia ixx="0.000021370" ixy="0" ixz="0" iyy="0.000009966" iyz="0" izz="0.000021370"/> |
|  | </inertial> |

Описание collision-модели переднего левого колеса, которое в последствии будет использоваться при моделировании движения работа (напр. остановка вследствие препятствия):

<collision>

|  | <origin xyz="0 0 0"/> |
| --- | --- |
|  | <geometry> |
|  | <mesh filename="package://nexus_4wd_mecanum_description/meshes/wheel_shaft.STL" scale="0.001 0.001 0.001"/> |
|  | </geometry> |
|  | </collision> |

Таким образом описываются и все остальные колеса, а также дополнительные визуальные элементы модели.

Рисунок 2.3 – Модель робота на Mecanum-колесах в RViz

2.4 Среда моделирования Gazebo

Gazebo – бесплатное программное обеспечения для моделирования, разработанное компанией Willow Garage [7]. Gazebo предоставляет следующие возможности:

- Создание простейших моделей роботов;

- Быстрое прототипирование и проверка работоспособности;

- Регрессионное тестирование на основе реальных сценариев;

- Симуляция окружающей среды любых типов;

- Моделирование работы сенсоров, лазеров, 2D/3D камер, датчиков;

Отдельная установка Gazebo не требуется, если при установке ROS был выбран дистрибутив (desktop - full). Запуск среды производится командой:

$ gazebo

Рисунок 2.4 – Среда моделирования Gazebo

Для запуска конкретной модели используются launch-файлы. Они позволяют запустить сразу несколько служб, необходимых для функционирования робота.

| <launch> |
| --- |
|  | <arg name="use_sim_time" default="true" /> |
|  | <arg name="gui" default="true" /> |
|  | <arg name="headless" default="false" /> |
|  | <!-- <arg name="world_name" default="$(find nexus_gazebo)/worlds/nexus_4wd_mecanum.world" /> --> |
|  | <include file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch"> |
|  | <arg name="debug" value="0" /> |
|  | <arg name="gui" value="$(arg gui)" /> |
|  | <arg name="use_sim_time" value="$(arg use_sim_time)" /> |
|  | <arg name="headless" value="$(arg headless)" /> |
|  | <!-- <arg name="world_name" value="$(arg world_name)" /> --> |
|  | <arg name="paused" value="false"/> |
|  | </include> |
|  | <!-- Load robot description --> |
|  | <include file="$(find nexus_4wd_mecanum_description)/launch/nexus_4wd_mecanum_description.launch" /> |
|  | <!-- Spawn the robot --> |
|  | <node name="urdf_spawner" pkg="gazebo_ros" type="spawn_model" |
|  | args="-urdf -model nexus_4wd_mecanum -param robot_description -x 0 -y 0 -z 0.5" /> |
|  | </launch> |

Приведенный код делает следующее:

- use_sim_time – ноды ROS получают доступ к времени симуляции Gazebo, отправляемое в топик /clock;

- gui – запуск графического интерфейса Gazebo;

- headless – включения записи журнала состояния Gazebo;

- empty_world.launch – запуск пустого мира в Gazebo;

- Запуск модели робота на Mecanum-колесах в нулевом положении (x = 0; y = 0; z = 0.5);

Для корректной симуляции работы робота в Gazebo необходимо модифицировать urdf – файл робота, проинициализировав трение колес:

| <gazebo reference="upper_left_wheel"> |
| --- |
|  | <material>Gazebo/Grey</material> |
|  | <mu1>0.0</mu1> |
|  | <mu2>0.0</mu2> |
|  | </gazebo> |

Для управления роботом в среде Gazebo создается специальная нода teleop_twist_keyboard, позволяющая отправлять задание на направление движения робота с помощью клавиатуры. Нода универсальна: она позволяет работать как с роботами на обычных колесах, так и с роботами на Mecanum колесах. Выбор типа движения осуществляется нажатием клавиши Caps Lock. Если буквы в верхнем регистре – робот движется в направлениях, доступных Mecanum колесам. Текст программы управления на языке C++: одключение всех необходимых заголовков для корректной работы ROS:

#include <ros/ros.h>

Подключение сообщения типа geometry_twist, который состоит из линейных координат x, y, z (тип float64) и угловых координат, а также подключение остальных необходимых для работы библиотек:

#include <geometry_msgs/Twist.h> //

#include <stdio.h>

#include <unistd.h>

#include <termios.h>

#include <map>

Далее описываются клавиши управления роботом. Буквы верхнего регистра описывают движение робота на Mecanum-колесах: “I” – движение вперед, “<” – движение назад, “J” – движение влево, “L” – движение вправо, “U”, “>”, “M”, “O” – определяют движение по диагонали. “K” – остановка.

std::map<char, std::vector<float>> moveBindings

{  {'i', {1, 0, 0, 0}},		  {'o', {1, 0, 0, -1}},		  {'j', {0, 0, 0, 1}},

{'l', {0, 0, 0, -1}},		  {'u', {1, 0, 0, 1}},		  {',', {-1, 0, 0, 0}},

{'.', {-1, 0, 0, 1}},		  {'m', {-1, 0, 0, -1}},		  {'O', {1, -1, 0, 0}},

{'I', {1, 0, 0, 0}},		  {'J', {0, 1, 0, 0}},		  {'L', {0, -1, 0, 0}},

{'U', {1, 1, 0, 0}},		  {'<', {-1, 0, 0, 0}},		  {'>', {-1, -1, 0, 0}},

{'M', {-1, 1, 0, 0}},			  {'t', {0, 0, 1, 0}},		  {'b', {0, 0, -1, 0}},

{'k', {0, 0, 0, 0}},		  {'K', {0, 0, 0, 0}}   };

Описываются клавиши ускорения и замедления. Так, “q” - увеличивает линейную и угловую скорость в 1.5 раза, “x” – уменьшает только линейную скорость в 0.5 раз:

std::map<char, std::vector<float>> speedBindings

{  {'q', {1.5, 1.5}}, 	 {'z', {0.5, 0.5}},	  {'w', {1.5, 1}},

{'x', {0.5, 1}},		  {'e', {1, 1.5}},		  {'c', {1, 0.5}} };

Установка начальных значений:

float speed(0.5); // Линейная скорость (m/s)

float turn(1.0); // Угловая скорость (rad/s)

float x(0), y(0), z(0), th(0); // Переменные направления

char key(' ');

Код основной программы с дополнительными пояснениями приведен в приложении Б.

Теперь необходимо в трех разных терминалах запустить Gazebo с помощью созданного launch файла, ноду управления с помощью команды rosrun и отслеживать данные, которые отправляются в топик /cmd_vel:

roslaunch nexus_4wd_mecanum_gazebo nexus_4wd_mecanum_world.launch

rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.cpp

rostopic echo /cmd_vel

Принцип работы представленной системы следующий: при запуске launch-файла, созданного в пункте 2.3, открывается топик /clock, в который Gazebo отправляет время симуляции, запускается пустой мир Gazebo, затем открывается графический интерфейс программы, и запускается модель робота, созданная в пункте 2.2. Модель подключается к топику /cmd_vel, через который будет происходить ее взаимодействие с нодой управления посредством сообщений типа geometry/Twist. С помощью команды rosrun запускается нода управления в качестве издателя для топика /cmd_vel (сообщения топика выводятся в новом терминале, в котором было запущено rostopic echo /cmd_vel). При нажатии клавиши управления, подписчик (модель), постоянно считывающая сообщения из топика, преобразует сообщение в перемещение в среде Gazebo.

Рисунок 2.5 – Моделирование робота в среде Gazebo, управление с помощью клавиатуры, отслеживание задания

Для демонстрации работоспособности в модели были созданы два куба. При движении вперед робот сталкивается с кубом и не двигается вперед.

Рисунок 2.6 – Столкновение робота с препятствием

На следующих рисунках демонстрируется движение робота влево и по диагонали:

Рисунок 2.7 – Движение робота на Mecanum-колесах влево

Рисунок 2.8 – Движение робота на Mecanum-колесах по диагонали

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом курсовой работы является созданная модель робота на Mecanum-колесах для пакетов Rviz и Gazebo, а также программа управления этим роботом.

Кроме того, что ROS включает в себе такие удобные программы как Gazebo и Rviz, его использование имеет следующие преимущества: некоторые программы были взяты из интернета, без существенного их изменения, а все переменные, которые отправлялись из ноды управления в среду моделирования, отслеживались с помощью функции ROS – rostopic echo.

Моделирования робота в среде Rviz позволило создать точную модель существующего робота в формате URDF для последующего ее трансформации в формат XACRO и использования в среде моделирования Gazebo.

С помощью Gazebo была создана создана и настроена программа, позволяющая управлять роботом. То есть, для проверки работоспособности программы управления не потребовалось использовать реального робота. С помощью Gazebo также были исследованы физические свойства полученного робота. В частности, при моделировании был рассмотрен случай столкновения робота объектом, превосходящим его массу.

Приведенные пункты позволяют сделать вывод, что использование математического моделирования в инженерной практике позволяет существенно упростить процесс разработки и настройки работоспособности программы, ускорить рабочий процесс, а также не использовать настоящего робота в процессе разработок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Колесниченко Е.Ю. Кинематическое управление движением шестиколесного меканум-робота [Текст] // Е.Ю. Колесниченко, В.Е. Павловский, Д.А. Грибков. – Москва: Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2016. № 127. 26 с.

- Robot Geeks [Электронный ресурс]: Колеса Mecanum. URL: https://robotgeeks.ru/collection/mecanum (дата обращения 20.10.2021).

- Seeed Studio [Электронный ресурс]: 4WD Mecanum Wheel Robot Kit Series. URL: https://wiki.seeedstudio.com/4WD_Mecanum_Wheel_Robot_Kit_Series/ (дата обращения 23.10.2021).

- Килин А.А. Управление тележкой с омниколесами на плоскости [Текст] // A.A. Килин, А. Д. Бобыкин. – Ижевск: Нелинейная динамика,  2014. - 10 с.

- Yahya Tawil. An introduction to Robot Operating System (ROS) [Электронный ресурс]: All about circuits, 2017. URL: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/an-introduction-to-robot-operating-system-ros/ (дата обращения 10.11.2021).

- ROS.org [Электронный ресурс]: rviz/UserGuide. URL: http://wiki.ros.org/rviz/UserGuide (дата обращения 15.11.2021).

- Cxem.net [Электронный ресурс]: Gazebo. Мощное программное обеспечение для исследования сенсорных систем робототехники. URL: https://cxem.net/software/gazebo.php (дата обращения 30.11.2021).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень замечаний нормоконтролера

студента Ходаковского Я.С., группы ЭАПУ-18

| Обозначение документа | Документ | Условная оценка | Содержание замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Дата: _________				Подпись:____________________________

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Код основной программы

int main(int argc, char** argv)

{  //Инициализация ноды

ros::init(argc, argv, "teleop_twist_keyboard");

ros::NodeHandle nh;

// Инициализация топика /cmd_vel

ros::Publisher pub = nh.advertise<geometry_msgs::Twist>("cmd_vel", 1);

// Создание сообщения типа geometry_msgs/Twist

geometry_msgs::Twist twist;

printf("%s", msg);

printf("\rCurrent: speed %f\tturn %f | Awaiting command...\r", speed, turn);

while(true){

// Получение нажатой кнопки

key = getch();

// Если нажата кнопка управления (moveBindings)

if (moveBindings.count(key) == 1)

{

//Установка направлений

x = moveBindings[key][0];

y = moveBindings[key][1];

z = moveBindings[key][2];

th = moveBindings[key][3];

printf("\rCurrent: speed %f\tturn %f | Last command: %c   ", speed, turn, key);    }

// Если нажата кнопка изменения скорости (speedBindings)

else if (speedBindings.count(key) == 1)

{      speed = speed * speedBindings[key][0];

turn = turn * speedBindings[key][1];

printf("\rCurrent: speed %f\tturn %f | Last command: %c   ", speed, turn, key);    }

// В ином случае – остановиться.

else

{      x = 0;        y = 0;      z = 0;      th = 0;

// При нажатии Ctlr+C – закрыть программу:

if (key == '\x03')

{        break;      }

printf("\rCurrent: speed %f\tturn %f | Invalid command! %c", speed, turn, key);    }

// Обновление сообщения Twist

twist.linear.x = x * speed;

twist.linear.y = y * speed;

twist.linear.z = z * speed;

twist.angular.x = 0;

twist.angular.y = 0;

twist.angular.z = th * turn;

// Отправить значения в /cmd_vel и начать программу заново

pub.publish(twist);

ros::spinOnce();  }

return 0;}